重庆众望节能安全环保咨询有限公司职业卫生评价报告信息网上公开

| 建设单位名称 | 重庆星星套装门（集团）有限责任公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位地理位置 | 重庆市开县白鹤街道开县工业园区A区 |  | 建设单位联系人 |  | 徐思友 |
| 项目名称 | / |  |  |  |  |
| 项目简介 | 重庆星星套装门（集团）有限责任公司位于重庆市开县白鹤街道开县工业园区A区，是中国木门行业产销规模最大的生产企业。公司占地面积800亩，主要产品是星星套装门，年生产能力200万套，拥有41项专利技术，资产总额7亿多元。重庆星星套装门（集团）有限责任公司最先开发室内装饰套装门，为重庆市赢得了“中国套装门之都”殊荣，参与制定了中国木门窗4个行业技术标准和1个国家技术标准，先后荣获国际国内20多项大奖，星星套装门畅销全国31个省市，出口10多个国家及地区。 |  |  |  |  |
| 现场调查专业技术人员名单 | 樊慧 |  |  |  |  |
| 采样检测专业技术人员名单 | 王艳、李明月、田戴毅 |  |  |  |  |
| 建设单位陪同人 | 徐思友 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 序号 | 职业病危害因素 |  | 检测结果 |  |
|  | 1 | 磷、氢氧化钠、氯化氢、氯乙烯、甲醛、氨、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、乙酸乙酯、丙酮、丁酮、甲酸、一氧化碳、二氧化碳 |  | 建材厂制胶车间的制胶工，建材厂热压车间的热压工1、热压工2、热压涂胶工，塑料厂的砂光粉挤塑工这5个岗位接触甲醛浓度超过职业接触限值，其余各岗位接触化学毒物浓度均符合职业接触限值的要求 |  |
|  | 2 | 氰化物、乙醛、乙酸乙烯酯、TDI、MDI |  | 验证性检测 |  |
|  | 3 | 粉尘 |  | 涉及21个工作岗位，共设4个个体采样对象 竹材厂备料车间的破碎工，建材厂下料车间的下料工，建材厂热压车间的切边工，喷漆门装饰厂刮灰车间的刮灰工，辅助工程的制棒工5个工作岗位40h时间加权平均容许浓度均超过职业接触限值的规定，助工程的除尘辅助工个体检测的时间加权平均浓度（CTWA）不符合职业接触限值的规定 |  |
|  | 4 | 噪声 |  | 涉及35个岗位 竹材厂备料车间的碎料工，建材厂下料车间的下料工，建材厂热压车间的砂光工，喷漆门装饰厂刮灰车间的刮灰工、喷漆门装饰厂喷漆车间底漆前打磨工5个岗位接触噪声均超过了职业接触限值的规定 |  |
|  | 5 | 高温 |  | 涉及7个岗位 均符合职业接触限值的规定 |  |
|  | 6 | 手传振动 |  | 涉及2个岗位 均符合职业接触限值的规定 |  |
| 评价结论及建议 | 结论：职业病危害风险类别为严重。 建议： 项目; 序号; 存在问题; 补充措施与建议. 职业病危害防护设施; 由于工艺原因，需要使用甲醛等原料制备脲醛胶，在脲醛胶制备、使用过程中，甲醛逸散，对人员健康影响很大；使用苯系油漆，毒性大; 应加快技术革新，尽早使用新工艺、新材料，用低度无毒胶水取代脲醛胶，用无苯油漆代替含苯油漆，从根本上控制职业病危害因素； 目前应加强工程防护措施及个体防护措施，尽量降低作业人员接触职业病危害因素的水平. 备料车间原料破碎，免漆门装饰厂、喷漆门装饰厂砂光、各车间清洁等产尘岗位均为人工作业，机械化程度不高; 在满足工艺条件的基础上，进行技术革新，尽量采用机械化设备，减少人工作业； 如必须采用人工作业，应加强工程防护及个体防护. 产尘设备（如砂光、锯边、破碎等）均设置收尘装置，但防护设施的防护效果不佳，从而导致作业人员接触粉尘浓度超标; 1、加强收尘装置的日常维护，避免应管道破损、风机老化等原因造成的防护效果下降； 2、加强对收尘管道的检查，避免管道变形产生死角、短路原因造成收尘能力下降。. 甲醛储罐区和制胶车间二层设置均未设置喷淋设施; 应在甲醛储罐15m范围内、制胶罐15m范围内分别增设喷淋洗眼器. 甲醛储罐区，未安装甲醛泄漏报警装置; 应在甲醛储罐处、制胶罐处分别增设甲醛泄露报警装置. 下料车间下料点、热压车间切边点的风量很低，不能将产生的粉尘完全吸入收尘口，导致作业人员接触粉尘浓度超标; 增加下料车间下料点、热压车间切边点的收尘设施风量；并增加收尘口面积，保证收尘口能完全覆盖产尘点. 热压车间热压点的集气罩设置在设备上方且距离较远，热压产生的毒物会经过作业人员的呼吸带，位置、距离设置不合理; 应改变集气罩位置，在每台热压机的侧边设置集气罩，集气罩口应能完全覆盖产毒点. 备料车间破碎点设置的收尘设备维护不当，导致收尘能力不佳; 1、加强收尘装置的日常维护，避免应管道破损、风机老化等原因造成的防护效果下降； 2、加强对收尘管道的检查，避免管道变形产生死角、短路原因造成收尘能力下降。. 各车间的刮灰设备、各挤塑机、热压车间热压涂胶处均未采取防尘毒设施; 1、各刮灰车间的刮灰机处增设收尘设施； 2、辅助工程制棒工序使用的挤塑机投料点设置收尘设施； 3、全厂各挤塑机出料口设置废气收集系统，收集挤塑产生的废气； 4、热压车间热压涂胶点设置废气收集系统，收集混合胶挥发的废气。. 由于工艺原因，高噪声设备（如碎料机、刨片机、圆动筛、下料机等）设置减振基础，风机进出口增设消声器不能将作业人员接触的噪声控制在限值以下; 1、加强设备、风机等高噪声的日常维护，避免因设备老化、磨损等产生的噪声； 2、加强高噪声作业点位工作人员的个体防护。. 欧式门喷涂加漆处有漆未加盖，车间漆味浓，喷漆处应适当封闭（专家意见）; 1、应将喷漆作业点的加漆桶存放于密闭的房间内，减少油漆在生产车间内无组织逸散；或将加漆桶加盖密封，减少油漆挥发； 2、喷漆作业点的上部应适当密封，减少油漆逸散面积，只在作业点下方留一道缝隙，用以防护设施抽风进气. /; 建议燃煤锅炉处设置除烟收尘装置，减少粉尘逸散. /; 定期对废气处理系统、收尘系统、通风系统等职业病危害防护设施进行检维修，确保防护设施正常运行。. 总体布局; 喷漆门装饰厂会对办公大楼等非生产区产生影响; 加强对喷漆门装饰厂各职业病危害防护设施的日常维护工作，尽量降低生产区产生的粉尘、有毒物质对非生产区的影响。. 个体防护; 备料车间破碎工佩戴防尘口罩后，接触粉尘浓度较大且工作时间较长，因此应加强工程防护措施; 应注意为破碎工更换新的防尘口罩，并加强备料车间各产尘点设置的收尘系统的维护工作，从工程防护角度减少粉尘逸散. 机修车间焊工接触的主要为电焊烟尘，应为其补充配发防电焊烟尘的防尘口罩; 应为焊工补充发放防电焊烟尘的防尘口罩，详细个人防护用品配发建议见12.1章节. 喷漆门装饰厂包装车间的检验工、包装工也会接触油漆挥发的二甲苯等化学毒物，目前尚未配发防毒半面罩，应为其补发; 应为喷漆门装饰厂的检验工、包装工配发防毒半面罩，详细个人防护用品配发建议见12.1章节. 现场调查时，已发放个人防护用品的部分作业人员未按照要求佩戴个人防护用品; 应督促作业人员正确佩戴个人防护用品. 现场评审时，发现欧式门面漆清理、粉碎等高噪声作业岗位有劳动者未戴护耳器（专家意见）; 应督促作业人员正确佩戴个人防护用品，加强监督管理. /; 注意更换个人防护用品，确保防护效果. 应急救援; 甲醛罐区及制胶罐处未设置喷淋洗眼器及甲醛气体泄露报警器，未配备防毒面具; 1、应在甲醛储罐15m范围内、制胶罐15m范围内分别增设喷淋洗眼器； 2、应在甲醛储罐处、制胶罐处分别增设甲醛泄露报警装置； 3、应在制胶车间配备满足最大生产人员数量的自吸式空气呼吸器、防毒全面罩等防毒器具，以及化学品吸附毯等急救设施。. 化学品仓库未设置事故通风系统; 应在化学品仓库设置事故通风系统，保证通风换气次数＞12次/h. 各喷漆房未设置事故通风系统; 应在各喷漆房、调漆间内设置事故通风系统，保证通风换气次数＞12次/h. 缺少氨中毒、一氧化碳中毒、碱灼伤、高温中暑、有限空间作业应急救援分预案; 应补充建立氨中毒、一氧化碳中毒、碱灼伤、高温中暑、有限空间作业的应急救援专项预案或急救措施，具体建议见12.2章节. 尚未进行过职业健康应急救援演练; 应尽快组织相关作业人员进行职业健康应急救援演练，并将演练情况总结后存入职业健康管理档案，及时发现不足并整改. /; 应在甲醛罐区附近空旷地带醒目的高点位置设置风向标，周围不允许有建筑物遮挡，要求360°可见. /; 在化验室使用酸碱点的5m范围内设置洗眼器. /; 应与周边医院建立良好的合作关系，在应急预案中明确医院的联系人，联系电话，以便在发生应急事故时，能第一时间做好医疗救助. 建筑卫生学; 该用人单位除包装点、检验点以外，其他作业点的照度均不符合《建筑照明设计标准》的照度限值要求，应按相应要求，提高生产车间的照明水平; 全厂范围内各作业点增加照明设施，并更换损坏的灯具，保证作业场所充足的照明. 各厂房内空气流速偏低，应加强作业现场整体通风情况; 建议在各车间设置机械通风设施，加强室内通风，保证人均新风量≥30m3/h. 辅助用室; 最大班组女工超过100人，未设置妇女卫生室; 应补充设置妇女卫生室，由等候间和处理间组成，等候间应设洗手设备及洗涤池，处理间内应设温水箱及冲洗器，冲洗器的数量应根据设计计算人数确定，人数最多班组女工人数为100～200人时，应设1具冲洗器，>200人时，每增加200人增设1个. 员工人数多且存在容易发生急性损伤或急性事故的生产环节，未设置医务室、急救站; 在厂区内设置医务室或急救站，设置专职/兼职急救人员，并配备针对甲醛、氨、苯系物、一氧化碳中毒的解毒剂，硼酸等弱酸的碱灼伤药品、防暑降温药品及其他相关应急救援物资. 职业健康监护; 体检率未达到100%; 应尽快组织未参加职业健康体检的作业人员进行职业健康体检. 体检因素不全，未进行针对噪声、甲醛、手传振动等的职业健康检查; 应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188 -2014）的相关规定，严格按照体检周期、体检项目，组织相关人员进行职业健康体检。具体体检建议见12.3章节. 尚未安排粉尘职业禁忌证者调离粉尘作业岗位; 尽快安排粉尘职业禁忌证者调离粉尘作业岗位. 尚未安排血常规异常者进行复查; 尽快安排血常规异常者到职业健康体检报告中的制定机构进行复查. 职业健康体检周期没有按照GBZ188-2014执行; 应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188 -2014）的相关规定，严格按照体检周期、体检项目，组织相关人员进行职业健康体检。具体体检建议见12.3章节. /; 在安排新员工从事有害作业前，应先安排新员工进行上岗前职业健康体检，体检合格后方可安排其从事接害工作. /; 由于该用人单位存在多种可引起急性职业中毒或者急性损伤的职业病危害因素，建议在发生泄漏等事故后及时组织接害人员进行应急健康检查。. 职业卫生管理; 近三年没有进行过作业现场职业病危害因素定期检测; 每年至少进行一次尘毒检测，每三年至少进行一次现状评价。对尘毒浓度不符合GBZ 2.1要求的工作场所，应制定整改方案，采取治理措施。. 缺少氨中毒、一氧化碳中毒、碱灼伤、高温中暑、有限空间作业应急救援分预案; 应补充建立氨中毒、一氧化碳中毒、碱灼伤、高温中暑、有限空间作业的应急救援专项预案或急救措施，具体建议见12.2章节. 未制定密闭空间作业相关的防护措施; 应按照《密闭空间作业职业危害防护规范》GBZ/T205-2007等的规定，补充设置密闭空间作业管理规定，部分建议见12.5章节. 除2017年度外，前三年未进行在岗期间职业健康监护; 应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188 -2014）的相关规定，严格按照体检周期，组织相关人员进行职业健康体检。具体体检建议见12.3章节. 防治计划和实施方案更新不及时，存在监督不到位、记录不完整、没有严格按照指定的相关管理制度开展职业健康管理工作; 应严格按照指定的管理制度及计划组织、开展职业健康管理工作，并及时更新相关管理档案，年初有计划、年终有总结，开展的各项职业健康管理工作应及时、真实的记录、总结并归档. 未公布职业病危害因素检测结果; 应在位于作业现场的公告栏内，张贴职业病危害因素检测报告，公布职业病危害因素检测结果，并组织员工对相关知识进行学习，了解在作业过程中会接触的职业病危害因素及对人体健康的影响. 告知卡设置较少，警示标识张贴未配套; 应在警告标识后对应张贴相关的指令标识，具体设置建议见12.4章节. /; 生化池清掏应委托具有资质的单位进行，并督促其严格落实受限空间作业管理规定，以防急性事故的发生. /; 定期对作业现场进行清理、打扫，尽量使用机械化设备进行打扫，避免积尘、积水. /; 以后的生产过程中加强作业人员职业病危害岗位操作规程培训，严格按照操作规程作业. /; 应每半年至少检查一次厂区范围内的所有告知牌、警示标识及中文警示说明，发现有破损、脱落、褪色、变形等不符合要求时，应按照《用人单位职业病危害告知与警示标示管理规范的通知》安监总厅安健111号、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）相关规定进行修整更换. /; 进入储罐等大型设备内部检维修等作业应委托具有相关作业资质的单位进行，进罐时严格按照操作规程做好防护，用人单位应做好监督工作，具体建议见12.6章节. /; 在与新员工签订劳动合同时，明确告知所接触的职业病危害因素，并写进合同中，严格执行岗前、在岗及离岗时职业体检制度. /; 女职工应按照《女职工劳动保护特别规定》及《女职工禁忌劳动范围的规定》，不得安排女职从事《体力劳动强度分级》标准中第IV级体力劳动强度的作业；不得安排女职工在月经期间从事《体力劳动强度分级》标准中的第III、IV级体力劳动强度的作业、高处作业分级标准中规定的第三级、第四级高处作业；不得安排已婚待孕女职工、怀孕女职工及乳母从事作业场所空气中苯、氮氧化物、一氧化碳、铅等有毒物质浓度超过国家职业卫生标准的作业；该用人单位未制定相应的女工保护制度，因此建设方应进行完善，建立女工保护制度. |

备注：职业卫生评价报告经安全生产监督管理部门备案或审核通过15日将此表信息在公司网站公开。